|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации города Вологды от _______________ № ________ |
| --- | --- |

Проект планировки территории,

ограниченной Окружным шоссе –

улицей Молодежной –

проектируемыми улицами

Основная часть

Вологда

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Порядок установления красных линий.	3

2.	Положение о характеристиках планируемого развития территории.	3

2.1.	Архитектурно-планировочное решение.	5

2.2.	Население.	5

2.3.	Жилищный фонд.	8

2.4.	Учреждения обслуживания.	9

2.5.	Транспортная инфраструктура.	11

2.6.	Объекты инженерной инфраструктуры.	12

2.7.	Основные технико-экономические показатели.	14

3.	Положение об очередности планируемого развития территории.	17

Графические материалы:

- Чертёж красных линий.

- Чертёж планировки территории.

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки подготовлен в отношении территории, ограниченной 
Окружным шоссе – улицей Молодежной – проектируемыми улицами.

Настоящий проект разработан в масштабе 1:2000, в государственной системе координат МСК-35 и Балтийской системе высот.

Проект планировки территории разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона                    от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), генерального плана городского округа города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171
(с последующими изменениями) (далее – ГП города Вологды), приказа Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034 «Об утверждении СП 42.13330 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с последующими изменениями), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382 (с последующими изменениями) (далее – МНГП ГО города Вологды), Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) (далее – ПЗЗ города Вологды), других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Площадь проектируемой территории составляет 19,7 га.

# Порядок установления красных линий.

Проектом планировки территории не предусматривается установление красных линий, необходимых для формирования территорий общего пользования, в том числе улично-дорожной сети.

# Положение о характеристиках планируемого развития территории.

Территория проектирования ограничена Окружным шоссе – улицей Молодежной – проектируемыми улицами.

Проектируемая территория согласно ГП города Вологды частично расположена в многофункциональной общественно-деловой зоне, зоне застройки многоэтажными жилыми домами. В соответствии с ПЗЗ города Вологды территория находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами с высокой долей озелененных территорий (Ж6) и зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения (О1).

В северной части от территории проектирования преимущественно преобладает застройка многоэтажными жилыми домами и зона размещения элементов транспортной инфраструктуры. В южной части преобладает малоэтажная застройка. В западной части от территории проекта планировки расположена общественно-деловая зона медицинских организаций. В восточной части расположена рекреационная зона и зона малоэтажной застройки. Территория проекта планировки свободна от застройки.

В данный момент вблизи территории проекта планировки ведется строительство многоквартирных жилых домов по ул. Новгородской.

На территории проекта планировки объекты культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют. Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории выполнено с учетом противопожарных и санитарно-гигиенических требований: соблюдаются противопожарные, санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, выполняется инсоляция территорий детских игровых площадок, спортивных площадок, жилых домов.

Целью разработки проекта планировки рассматриваемой территории является обеспечение ее устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, установление границ земельных участков с учетом размещения объектов капитального строительства и элементов планировочной структуры.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда;

- учет доступности системы обслуживания населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- эффективное использование проектируемых участков с учетом современных тенденций градостроительного освоения территории;

- эффективное использование территории с учетом современных тенденций градостроительного освоения городской среды.

Также целью разработки проекта планировки является утверждение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

# Архитектурно-планировочное решение.

Проектные решения направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Территория проекта планировки расположена за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

В пределах территории проекта планировки присутствуют охранные зоны инженерных сетей, зона санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.

Планировка территории разработана с учетом санитарных разрывов между зданиями, требований к инсоляции. Для детских и спортивных площадок обеспечивается нормируемая продолжительность инсоляции.

В таблице 1 представлен перечень зданий, строений, вспомогательных сооружений, на территории проекта планировки.

Таблица 1 – Здания, строения, вспомогательные сооружения на территории проекта планировки.

| № п/п | Адрес/ Местоположение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов № 1 и № 5 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 2 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов № 5 и № 11 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 3 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов № 13 и № 18 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 4 | Вблизи проектируемого многоквартирного жилого дома № 22 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 5 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов № 4 и № 9 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 6 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов № 9 и № 16 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 7 | Вблизи проектируемого многоквартирного жилого дома № 25 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 8 | Вблизи проектируемых зданий № 26 и № 28 по генплану | Газорегулирующий пункт шкафного типа | Многофункциональная общественно-деловая зона |

Площадь территории разрабатываемого проекта планировки составляет 19,7 га и представляет собой один элемент планировочной структуры (микрорайон №1) в соответствии с графической частью.

Площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства внутри элемента планировочной структуры:

- зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки), предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами переменной этажности от 5 до 16 этажей – 12,34 га; размещение встроенно-пристроенными объектов обслуживания данной застройки возможно в первых этажа высотой более 3 м (размещение объектов торговли, услуг, досуга либо жилья), при этом площадь таких помещений в многоквартирном доме должна  составлять не более 15% от общей площади дома. Минимальная высота встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений первого этажа от поверхности пола до потолка, расположенных вдоль магистральных улиц общегородского или районного значения – 4,2 метра, вдоль улиц местного значения – 3,8 метра;

- многофункциональная общественно-деловая зона с размещением элементов инженерной инфраструктуры (ГРПШ для теплоснабжения общественно-деловой застройки), предназначена для размещения многофункциональных комплексов и административных зданий – 5,59 га;

- зона инженерно-транспортной инфраструктуры, предназначена для размещения внутриквартальных проездов  – 0,47 га;

- зона учреждения дошкольного образования, предназначена для размещения дошкольной образовательной организации на 350 мест – 1,23 га.

- отдых (рекреация), предназначена для размещения рекреационных территорий общего пользования – 0,07 га.

# Население.

Проектное количество населения территории проекта планировки рассчитано в соответствии с проектной площадью жилого фонда и уровнем комфорта жилья.

Принятый уровень комфорта жилья – массовый, с расчетной обеспеченностью общей площади жилого фонда на 1 человека – 36 м2/чел.

Количество населения – 4761 человек.

Плотность населения территории проектирования – 241,6 чел/га.

# Жилищный фонд.

Проектом планировки территории предусматривается размещение новых жилых зданий. Жилая застройка представляет собой комплекс 5-16-этажных жилых домов. Данные о проектируемом жилом фонде представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Данные о проектируемом жилом фонде.

| № п/п | Этажность и тип застройки | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь квартир, кв. м | Население, чел. | Этажность, эт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом № 1 по генплану | 2 063 | 12 300 | 343 | 7-9 |
| 2 | Многоквартирный дом № 2 по генплану | 330 | 1 300 | 36 | 5 |
| 3 | Многоквартирный дом № 3 по генплану | 1 600 | 10 300 | 287 | 7-9 |
| 4 | Многоквартирный дом № 4 по генплану | 477 | 4 300 | 119 | 12 |
| 5 | Многоквартирный дом № 5 по генплану | 1 495 | 10 000 | 280 | 9 |
| 6 | Многоквартирный дом № 6 по генплану | 330 | 1 300 | 36 | 5 |
| 7 | Многоквартирный дом № 7 по генплану | 833 | 3 100 | 86 | 5 |
| 8 | Многоквартирный дом № 8 по генплану | 330 | 1 300 | 36 | 5 |
| 9 | Многоквартирный дом № 9 по генплану | 1 135 | 7 600 | 212 | 10 |
| 10 | Многоквартирный дом № 10 по генплану | 833 | 3 100 | 86 | 5 |
| 11 | Многоквартирный дом № 11 по генплану | 600 | 7 200 | 200 | 16 |
| 12 | Многоквартирный дом № 12 по генплану | 1 184 | 12 300 | 344 | 14 |
| 13 | Многоквартирный дом № 13 по генплану | 1 945 | 14 600 | 405 | 10 |
| 14 | Многоквартирный дом № 14 по генплану | 600 | 7 200 | 200 | 16 |
| 15 | Многоквартирный дом № 15 по генплану | 600 | 7 200 | 200 | 14 |
| 16 | Многоквартирный дом № 16 по генплану | 1 100 | 8 200 | 229 | 10 |
| 17 | Многоквартирный дом № 17 по генплану | 1 158 | 8 200 | 229 | 10 |
| 18 | Многоквартирный дом № 18 по генплану | 1 158 | 8 200 | 229 | 9-10 |
| 19 | Многоквартирный дом № 19 по генплану | 1 158 | 8 200 | 229 | 9-10 |
| 21 | Многоквартирный дом № 21 по генплану | 850 | 5 400 | 150 | 9 |
| 22 | Многоквартирный дом № 22 по генплану | 1 100 | 7 800 | 217 | 9-10 |
| 23 | Многоквартирный дом № 23 по генплану | 1 100 | 7 800 | 217 | 9-10 |
| 24 | Многоквартирный дом № 24 по генплану | 880 | 6 200 | 174 | 9-10 |
| 25 | Многоквартирный дом № 25 по генплану | 1 100 | 7 800 | 217 | 9-10 |
|  | ИТОГО: | 23 959 | 170 900 | 4 761 |  |

Характеристики и показатели элемента планировочной структуры:

плотность населения – 4 761 чел./19,7 га = 241,6 чел/га,

коэффициент застройки – 4,09 га/19,7 га = 0,21,

коэффициент плотности застройки – 21,80 га/19,7 га=1,11.

# Учреждения обслуживания.

Проектом планировки территории предусматривается размещение новых учреждений обслуживания.

Данные о проектируемых учреждениях обслуживания представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование, тип здания | Кол-во этажей | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь здания, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Детское дошкольное учреждение на 350 мест | 3 | 2 143 | 4 500 |
| 26 | Многофункциональный комплекс | 2 | 1 858 | 2 970 |
| 27 | Многофункциональный комплекс | 2 | 5 745 | 9 190 |
| 28 | Административное здание | 5 | 1 190 | 4 700 |
| 29 | Административное здание | 5 | 2 100 | 8 400 |
|  | ИТОГО: |  | 13 036 | 29 760 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обслуживания выполнены в соответствии с МНГП ГО города Вологды.

Услугами периодического и эпизодического обслуживания население территории проекта планировки будет обеспечиваться существующими объектами социальной инфраструктуры района, города Вологды в целом.

Средняя общеобразовательная школа № 41 расположена на расстоянии 800 м от территории проекта планировки. Средняя общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Сергея Преминина расположена в 1.2 км от территории проекта планировки. Детский сад №108 «Гнездышко» по улице Ярославская, д. 38б расположен на расстоянии 800 м от территории проекта планировки. Больничный комплекс, расположенный по адресу: Пошехонское шоссе д.23, д.25, д.25а, д.27, д.29, д.31, находится на расстоянии около 1 км от территории проекта планировки.

Одновременно с этим, в границах территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе, согласно проекту планировки территории, утвержденному постановлением Администрации города Вологды от 28 марта 2022 года № 456, размещены: общеобразовательная школа на 1224 места, детское дошкольное учреждение на 220 мест, поликлиника на 300 посещений, физкультурно-оздоровительный комплекс,  многофункциональный комплекс. В первых этажах многоквартирных жилых домов, размещаемых в вышеуказанных границах, размещаются аптека, опорный пункт полиции, отделение почты, кабинет врача общей практики.

Проектируемый социальный объект (детское дошкольное учреждение) обеспечивает нормативные радиусы пешеходной доступности до проектируемой жилой застройки и в соответствии с МНГП ГО города Вологды составляет не более 300 м для детских дошкольных учреждений.

# Транспортная инфраструктура.

Территория проекта планировки расположена в квартале, ограниченном 
Окружным шоссе – улицей Молодежной – проектируемыми улицами.

Проектом планировки предусматривается устройство поперечных профилей шириной в красных линиях от 20 до 80 м.

Поперечные профили улиц, ограничивающих территорию проекта планировки, определены проектом планировки территории в границах квартала Южного жилого района города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 09 августа 2012 года № 4560 (с последующими изменениями), и проектом планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети
ул. Молодежной от улицы Новгородской до Окружного шоссе в г. Вологде, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 17 ноября
2023 года № 1973.

Расчет необходимого количества парковочных мест произведен на основании табл. 9.5.2, 9.5.8 и п. 4.2.17 – 4.2.19  МНГП ГО города Вологды.

1. Уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, принимается:

- на 2027 год – 492 легковых автомобиля на 1000 чел.

Площадь территории для постоянного хранения транспортных средств составляет на 4761 человек: 4,761 х 492 машино-места x 12,3 кв. м = 28 811 кв. м (2342 м/м);

Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей в пределах территорий жилых районов, кварталов (микрорайонов) на расчетный срок составляет 70% расчетного количества автомобилей, в том числе 35% - в жилых районах.

Для временного хранения автомобилей требуется:

28 811 х 0,70 = 20 167 кв. м (1639 м/м);

В том числе в жилых районах:

28 811 х 0,35 = 10 083 кв. м (820 м/м);

2. В соответствии с МДС 30-3.2011, а также Единой методикой классифицирования жилых новостроек по потребительскому качеству (классу), разработанной по заказу Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства и утвержденной Национальным Советом Российской Гильдии Риэлторов, расчетное количество машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок в зависимости от категории жилищного фонда по уровню комфортности принимается 1.2 м/м на квартиру для типа комфортности «Эконом-класс».

Расчетное количество машиномест для постоянного хранения легковых автомобилей составит: 4 761 х 1.2 = 5 713 м/м (70 272 кв. м);

Расчетное количество машиномест для гостевых парковок легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок составит 0.5 машино-места на 1 квартиру: 1.5 x 0.35 = 0.525 ~ 0.5. На 3032 квартир количество машиномест в качестве гостевых парковок легковых автомобилей составит 1 516 м/м(18 646 кв. м).

В непосредственной близости от территории проекта планировки расположена территория гаражного кооператива площадью 47 000 кв. м, который является местом постоянного хранения личного автотранспорта и находится в пределах пешей доступности от проектируемых жилых многоквартирных домов (500 м).

На открытых парковках с твердым покрытием следует предусматривать зеленые насаждения с высадкой на них крупномерных лиственных деревьев и кустарников из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой (с учетом проездов), по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки и на парковках вдоль улиц – регулярно (через 5-15 м) вместо отдельных парковочных мест.

Ближайшая остановка общественного транспорта расположена за границами территории проекта планировки, на Пошехонском шоссе (остановка «Областная детская больница»), удаленность не более 800 м. Планируемые к размещению остановки общественного транспорта расположены на ул. Новгородской и на ул. Молодежной.

# Объекты инженерной инфраструктуры.

Территория проекта планировки вблизи границы проектирования обеспечена всей необходимой инженерной инфраструктурой.

Охранные зоны от инженерных коммуникаций приняты в соответствии с МНГП ГО города Вологды, приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями).

На территории проекта планировки присутствуют существующие и строящиеся сети электроснабжения, также проектом планировки предусмотрено строительство новых сетей электроснабжения и связи.

Источником электроснабжения принята комплектная трансформаторная подстанция, проектируемая в рамках проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе.

Проектом предусмотрена прокладка кабельных линий электропередач 10 кВ в границах красных линий к планируемым трансформаторным пунктам, размещаемых на территории жилого микрорайона (ТП) и далее по ВЛ 0,4 кВ – к потребителю.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице 6 материалов по обоснованию к данному проекту.

Потребителями электроэнергии являются многоквартирные жилые дома с электрическими плитами.

На территории проекта планировки планируется размещение комплектных трансформаторных подстанций. В связи с проектированием новых улиц проектом планировки территории предусмотрено освещение данных улиц.

Проектом планировки территории предлагается обеспечить планируемые объекты на территории жилого микрорайона фиксированной телефонной связью, а также услугами Интернета. Предполагаемая точка подключения – общегородские сети провайдеров связи.

На территории проекта планировки присутствуют существующие сети водоснабжения, к которым планируется подключение новых проектируемых инженерных сетей.  Проектом планировки территории предусмотрено проектирование новых сетей. Согласно выданным техническим условиям ресурсоснабжающих организаций, на территории проекта планировки планируется размещение сетей хозяйственно - питьевого водоснабжения, хозяйственно - бытовой канализации, ливневой канализации, газоснабжения, теплоснабжения. Также предусмотрено устройство газорегуляторного пункта шкафного типа сетей газоснабжения. Подключение проектируемых сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, газоснабжения, теплоснабжения осуществляется в существующие городские сети. Для теплоснабжения жилой застройки предусмотрено размещение котельной, которая будет выполнена по отдельному проекту.

2.7 . Основные технико-экономические показатели.

Таблица 4.

| №п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на момент подготовки проекта планировки территории | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория | га | 19,7 |  |
| 1.1 | Площадь территории проекта планировки: |  |  |  |
|  | зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры | га | - | 12,34 |
|  | многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | 5,59 |
|  | зона учреждений дошкольного образования | га | - | 1,23 |
|  | зона инженерно-транспортной инфраструктуры | га | - | 0,47 |
|  | отдых (рекреация) |  |  | 0,07 |
| 1.2 | Площадь застройки | га | - | 4,09 |
| 1.3 | Коэффициент застройки |  | - | 0,21 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки: |  | - | 1,11 |
|  | Площадь улично-дорожной сети | га | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения: | чел. | - | 4 761 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | - | 241,6 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Многоквартирные жилые дома | кв. м | - | 170 900 |
| 4. | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения, в т.ч. |  | - | 29 760 |
| 4.1 | Детское дошкольное учреждение | кв. м | - | 4 500 |
| 4.2 | Многофункциональный комплекс | кв. м |  | 12 160 |
| 4.3 | Административные здания | кв. м |  | 13 100 |
| 5. | Озеленение территории, в т.ч. | кв. м | - | 49 250 |
|  | Озеленение территории жилой застройки | кв. м | - | 39 997 |
|  | Озеленение территории многофункциональной общественно-деловой зоны | кв. м | - | 9 253 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Хоз.- питьевое водоснабжение | м3/сут | - | 1 134,0 |
| 6.2 | Хоз.- бытовая канализация | м3/сут | - | 1 134,0 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт | - | 6 924,0 |
| 6.4 | Теплоснабжение | Гкал/ч | - | 9,62 |
| 6.5 | Газоснабжение | м3/час | - | 453,4 |
| 6.6 | Ливневая канализация | л/с | - | 9.33 |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 543,4 |
| Протяженность проектируемых инженерных сетей |  |  |  |  |
| 6.8 | Хоз.- питьевое водоснабжение | м | - | 1 626 |
| 6.9 | Хоз.- бытовая канализация | м | - | 2 600 |
| 6.10 | Ливневая канализация | м | - | 3 294 |
| 6.11 | Тепловые сети | м | - | 2 798 |
| 6.12 | Газопровод | м | - | 218 |
| 6.13 | Сети связи | м | - | 1 200 |
| 6.14 | Воздушная линия 0,4 кВ | м | - | - |
| 6.15 | Кабельная линия 0,4 кВ | м | - | 2 600 |
| 6.16 | Воздушная линия 6(10) кВ | м | - | - |
| 6.17 | Кабельная линия 6(10) кВ | м | - | 1 700 |
| 6.18 | Демонтаж воздушной линии 10 кВ | м |  | - |
| 6.19 | Демонтаж воздушной линии 0,4 кВ | м |  | - |

# Положение об очередности планируемого развития территории.

Таблица 5.

| № п/п | Тип застройки | Строительство объектов по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 | 2029 |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  | 2034 | 2035 |
| 1 | Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирный дом № 1 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный дом № 2 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Многоквартирный дом № 3 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Многоквартирный дом № 4 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Многоквартирный дом № 5 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Многоквартирный дом № 6 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоквартирный дом № 7 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Многоквартирный дом № 8 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Многоквартирный дом № 9 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Многоквартирный дом № 10 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Многоквартирный дом № 11 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Многоквартирный дом № 12 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Многоквартирный дом № 13 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Многоквартирный дом № 14 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Многоквартирный дом № 15 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Многоквартирный дом № 16 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Многоквартирный дом № 17 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Многоквартирный дом № 18 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Детское дошкольное учреждение на 350 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Многоквартирный дом № 21 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Многоквартирный дом № 22 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоквартирный дом № 23 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Многоквартирный дом № 24 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Многоквартирный дом № 25 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многофункциональный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Многофункциональный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Детское дошкольное учреждение на 350 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |