Проект планировки территории,

ограниченной Окружным шоссе –

улицей Молодежной –

проектируемыми улицами

Материалы по обоснованию

Вологда

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	3

2.	Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов нормативам градостроительного проектирования, градостроительным регламентам, правилам землепользования и застройки	9

2.1.	Учреждения обслуживания	9

2.2.	Благоустройство территории	10

2.3.	Транспортная инфраструктура.	12

2.4.	Инженерная инфраструктура	15

3.	Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	17

Водные объекты в границах территории проектирования.	19

4.	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	20

5.	Обоснование очередности планируемого развития территории	22

ПРИЛОЖЕНИЯ

Графические материалы:

- Карта с отображением границ элементов планировочной структуры.

- Схема существующего положения. Схема границ зон с особыми условиями использования.

- Схема организации движения транспорта и пешеходов.

- Схема планировочного решения.

- Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки.

- Схема сети электроснабжения и связи.

- Схема сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации.

- Схема учреждений обслуживания населения.

- Схема мероприятий по ГОЧС.

# ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки подготовлен в отношении территории, ограниченной 
Окружным шоссе – улицей Молодежной – проектируемыми улицами, на основании постановления Администрации города Вологда от 27 марта 2020 года № 400.

Настоящий проект разработан в масшатбе 1:2000, в государственной системе координат МСК-35 и Балтийской системе высот.

Проект планировки территории разработан с соблюдением положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с последующими изменениями), генерального плана городского округа города Вологды, утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года (с последующими изменениями) (далее – ГП города Вологды), приказа Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034 «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с последующими изменениями), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1382 (с последующими изменениями) (далее – МНГП ГО города Вологды), Правил землепользования и застройки городского округа города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями) (далее – ПЗЗ города Вологды), других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Площадь проектируемой территории составляет 19,7 га.

# Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Территория проектирования ограничена Окружным шоссе – улицей Молодежной – проектируемыми улицами. Проектируемая территория согласно ГП города Вологды частично расположена в многофункциональной общественно-деловой зоне, зоне застройки многоэтажными жилыми домами. В соответствии с ПЗЗ города Вологды территория находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами с высокой долей озелененных территорий (Ж6) и зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения (О1).

В северной части от территории проектирования, преимущественно преобладает застройка многоэтажными жилыми домами и зона размещения элементов транспортной инфраструктуры. В южной части преобладает малоэтажная застройка. В западной части от территории проекта планировки расположена общественно-деловая зона медицинских организаций. В восточной части расположена рекреационная зона и зона малоэтажной застройки. Территория проекта планировки свободна от застройки.

В данный момент вблизи территории проекта планировки ведется строительство многоквартирных жилых домов по улице Новгородская.

На территории проекта планировки объекты культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют. Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории выполнено с учетом противопожарных и санитарно-гигиенических требований: соблюдаются противопожарные, санитарные разрывы между зданиями и сооружениями, выполняется инсоляция территорий детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов.

Территория проекта планировки расположена за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

В пределах территории проекта планировки присутствуют охранные зоны инженерных сетей, зона санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса.

Территория проектирования полностью расположена в границах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда, установленной приказом Северо-Западного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года №13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вологда».

В таблице 1 представлен перечень зданий, строений, вспомогательных сооружений, расположенных на территории проекта планировки.

Таблица 1 – Здания, строения, вспомогательные сооружения на территории проекта планировки.

| № п/п | Адрес/ Местоположение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов №1 и №5 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 2 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов №5 и №11 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 3 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов №13 и №18 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 4 | Вблизи проектируемого многоквартирного жилого дома №22 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 5 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов №4 и №9 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 6 | Вблизи проектируемых многоквартирных жилых домов №9 и №16 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 7 | Вблизи проектируемого многоквартирного жилого дома №25 по генплану | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки) |
| 8 | Вблизи проектируемых зданий №26 и №28 по генплану | Газорегулирующий пункт шкафного типа | Многофункциональная общественно-деловая зона |

Площадь территории разрабатываемого проекта планировки составляет – 19,7 га и представляет собой один элемент планировочной структуры (микрорайон №1) в соответствии с графической частью (Карта с отображением границ элементов планировочной структуры).

Площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства внутри элемента планировочной структуры:

- зона многоэтажной жилой застройки, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями объектов повседневного обслуживания и размещением элементов инженерной инфраструктуры (КТП 10/0,4 для энергоснабжения жилой застройки), предназначена для застройки многоквартирными жилыми домами переменной этажности от 5 до 16 этажей – 12,34 га; размещение встроенно-пристроенными объектов обслуживания данной застройки возможно в первых этажа высотой более 3 м (размещение объектов торговли, услуг, досуга либо жилья), при этом площадь таких помещений в многоквартирном доме должна  составлять не более 15% от общей площади дома. Минимальная высота встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений первого этажа от поверхности пола до потолка, расположенных вдоль магистральных улиц общегородского или районного значения –  4,2 метра, вдоль улиц местного значения – 3,8 метра;

- многофункциональная общественно-деловая зона с размещением элементов инженерной инфраструктуры (ГРПШ для теплоснабжения общественно-деловой застройки), предназначена для размещения многофункциональных комплексов и административных зданий – 5,59 га

- зона инженерно-транспортной инфраструктуры, предназначена для размещения внутриквартальных проездов  – 0,47 га;

- зона учреждения дошкольного образования, предназначена для размещения дошкольной образовательной организации на 350 мест – 1,23 га.

- отдых(рекреация), предназначена для размещения рекреационных территорий общего пользования – 0,07 га

Проектом планировки территории предусматривается размещение новых жилых зданий. Жилая застройка представляет собой комплекс 9-15-этажных жилых домов

Данные о  запроектированном жилом фонде представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Данные о проектируемом жилом фонде.

| № п/п | Этажность и тип застройки | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь квартир, кв. м | Население, чел. | Этажность, эт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом № 1 по генплану | 2 063 | 12 300 | 343 | 7-9 |
| 2 | Многоквартирный дом № 2 по генплану | 330 | 1 300 | 36 | 5 |
| 3 | Многоквартирный дом № 3 по генплану | 1 600 | 10 300 | 287 | 7-9 |
| 4 | Многоквартирный дом № 4 по генплану | 477 | 4 300 | 119 | 12 |
| 5 | Многоквартирный дом № 5 по генплану | 1 495 | 10 000 | 280 | 9 |
| 6 | Многоквартирный дом № 6 по генплану | 330 | 1 300 | 36 | 5 |
| 7 | Многоквартирный дом № 7 по генплану | 833 | 3 100 | 86 | 5 |
| 8 | Многоквартирный дом № 8 по генплану | 330 | 1 300 | 36 | 5 |
| 9 | Многоквартирный дом № 9 по генплану | 1 135 | 7 600 | 212 | 9 |
| 10 | Многоквартирный дом № 10 по генплану | 833 | 3 100 | 86 | 5 |
| 11 | Многоквартирный дом № 11 по генплану | 600 | 7 200 | 200 | 16 |
| 12 | Многоквартирный дом № 12 по генплану | 1 184 | 12 300 | 344 | 14 |
| 13 | Многоквартирный дом № 13 по генплану | 1 945 | 14 600 | 405 | 10 |
| 14 | Многоквартирный дом № 14 по генплану | 600 | 7 200 | 200 | 16 |
| 15 | Многоквартирный дом № 15 по генплану | 600 | 7 200 | 200 | 14 |
| 16 | Многоквартирный дом № 16 по генплану | 1 100 | 8 200 | 229 | 10 |
| 17 | Многоквартирный дом № 17 по генплану | 1 158 | 8 200 | 229 | 10 |
| 18 | Многоквартирный дом № 18 по генплану | 1 158 | 8 200 | 229 | 9-10 |
| 19 | Многоквартирный дом № 19 по генплану | 1 158 | 8 200 | 229 | 9-10 |
| 21 | Многоквартирный дом № 21 по генплану | 850 | 5 400 | 150 | 10 |
| 22 | Многоквартирный дом № 22 по генплану | 1 100 | 7 800 | 217 | 9-10 |
| 23 | Многоквартирный дом № 23 по генплану | 1 100 | 7 800 | 217 | 9-10 |
| 24 | Многоквартирный дом № 24 по генплану | 880 | 6 200 | 174 | 9-10 |
| 25 | Многоквартирный дом № 25 по генплану | 1 100 | 7 800 | 217 | 9-10 |
|  | ИТОГО: | 23 959 | 170 900 | 4 761 |  |

Характеристики и показатели элемента планировочной структуры:

плотность населения – 4 761 чел./19,7 га = 241,6 чел/га;

коэффициент застройки – 4,09 га/19,7 га = 0,21;

коэффициент плотности застройки – 21,80 га/19,7 га=1,11.

# Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов нормативам градостроительного проектирования, градостроительным регламентам, правилам землепользования и застройки.

  - Учреждения обслуживания.

Проектом планировки территории предусматривается размещение новых учреждений обслуживания согласно требований градостроительных регламентов ПЗЗ города Вологды.

Данные о проектируемых учреждениях обслуживания представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование, тип здания | Кол-во этажей | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь здания, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Детское дошкольное учреждение на 350 мест | 3 | 2 143 | 4 500 |
| 26 | Многофункциональный комплекс | 2 | 1 858 | 2 970 |
| 27 | Многофункциональный комплекс | 2 | 5 745 | 9 190 |
| 28 | Административное здание | 5 | 1 190 | 4 700 |
| 29 | Административное здание | 5 | 2 100 | 8 400 |
|  | ИТОГО: |  | 13 036 | 29 760 |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обслуживания выполнены в соответствии с МНГП ГО города Вологды.

Услугами периодического и эпизодического обслуживания население территории проекта планировки будет обеспечиваться существующими объектами социальной инфраструктуры района, города Вологды в целом.

Средняя общеобразовательная школа № 41 расположена на расстоянии 800 м от территории проекта планировки. Средняя общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Сергея Преминина расположена в 1.2 км от территории проекта планировки. Детский сад №108 «Гнездышко» по улице Ярославская, д.38б расположен на расстоянии 800 м от территории проекта планировки. Больничный комплекс, расположенный по адресу: Пошехонское шоссе д.23, д.25, д.25а, д.27, д.29, д.31, находится на расстоянии около 1 км от территории проекта планировки.

В границах территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе, согласно проекту планировки территории, утвержденному постановлением Администрации города Вологды от
28 марта 2022 года № 456, размещены: общеобразовательная школа на 1224 места, поликлиника на 300 посещений, физкультурно-оздоровительный комплекс. В первых этажах многоквартирных жилых домов, размещаемых в вышеуказанных границах, предусмотрены опорный пункт полиции и отделение почты.

Проектируемый социальный объект (детское дошкольное учреждение) обеспечивает нормативные радиусы пешеходной доступности до проектируемой жилой застройки и в соответствии с требованиями МНГП О города Вологды составляет не более 300 м для детских дошкольных учреждений.

  - Благоустройство территории.

На территории проекта планировки предусмотрено комплексное благоустройство, проезды и парковки с твердым покрытием, озеленение территории.

Расчет благоустройства территории представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет количества площадок дворового благоустройства.

| № п/п | Этажность и тип застройки | Детские площад-ки, кв. м | Спорт. площад-ки, кв. м | Хоз. площад-ки, кв. м | Площадки для отдыха взрослого населения, кв. м | Площадки для выгула собак, кв. м | Озелене-ние, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом № 1 по генплану | 240 | 686 | 110 | 34 | 110 | 2 881 |
| 2 | Многоквартирный дом № 2 по генплану | 25 | 72 | 11 | 4 | 11 | 303 |
| 3 | Многоквартирный дом № 3 по генплану | 201 | 574 | 86 | 29 | 86 | 2 411 |
| 4 | Многоквартирный дом № 4 по генплану | 83 | 238 | 36 | 12 | 36 | 1 000 |
| 5 | Многоквартирный дом № 5 по генплану | 196 | 560 | 84 | 28 | 84 | 2 352 |
| 6 | Многоквартирный дом № 6 по генплану | 25 | 72 | 11 | 4 | 11 | 303 |
| 7 | Многоквартирный дом № 7 по генплану | 60 | 172 | 26 | 9 | 26 | 722 |
| 8 | Многоквартирный дом № 8 по генплану | 25 | 72 | 11 | 4 | 11 | 303 |
| 9 | Многоквартирный дом № 9 по генплану | 148 | 424 | 64 | 21 | 64 | 1 781 |
| 10 | Многоквартирный дом № 10 по генплану | 60 | 172 | 26 | 9 | 26 | 722 |
| 11 | Многоквартирный дом № 11 по генплану | 140 | 400 | 60 | 20 | 60 | 1 680 |
| 12 | Многоквартирный дом № 12 по генплану | 241 | 688 | 103 | 34 | 103 | 2 890 |
| 13 | Многоквартирный дом № 13 по генплану | 284 | 810 | 122 | 41 | 122 | 3 402 |
| 14 | Многоквартирный дом № 14 по генплану | 140 | 400 | 60 | 20 | 60 | 1 680 |
| 15 | Многоквартирный дом № 15 по генплану | 140 | 400 | 60 | 20 | 60 | 1 680 |
| 16 | Многоквартирный дом № 16 по генплану | 160 | 458 | 69 | 23 | 69 | 1 924 |
| 17 | Многоквартирный дом № 17 по генплану | 160 | 458 | 69 | 23 | 69 | 1 924 |
| 18 | Многоквартирный дом № 18 по генплану | 160 | 458 | 69 | 23 | 69 | 1 924 |
| 19 | Многоквартирный дом № 19 по генплану | 160 | 458 | 69 | 23 | 69 | 1 924 |
| 21 | Многоквартирный дом № 21 по генплану | 105 | 300 | 45 | 15 | 45 | 1 260 |
| 22 | Многоквартирный дом № 22 по генплану | 152 | 434 | 65 | 22 | 65 | 1 823 |
| 23 | Многоквартирный дом № 23 по генплану | 152 | 434 | 65 | 22 | 65 | 1 823 |
| 24 | Многоквартирный дом № 24 по генплану | 122 | 348 | 52 | 17 | 52 | 1 462 |
| 25 | Многоквартирный дом № 25 по генплану | 152 | 434 | 65 | 22 | 65 | 1 823 |
|  | ИТОГО: | 3 594 | 10 268 | 1 540 | 513 | 1 540 | 39 997 |

Площадки для игр детей дошкольного и младшего возраста обустраиваются набором малых архитектурных форм, игровыми комплексами. Площадки для занятия физкультурой обустраиваются набором малых архитектурных форм для физических упражнений – турниками, перекладинами, лестницами, антивандальными уличными тренажерами.

Площадь озеленения на территории многофункциональной общественно-деловой зоны – 9 253 кв. м.

Не более 50 % от расчетного количества для хранения личного автотранспорта  для проектируемой многоквартирной жилой застройки размещается  в красных линиях.

  - Транспортная инфраструктура.

Территория проекта планировки расположена в квартале, ограниченном 
Окружным шоссе – улицей Молодежной – проектируемыми улицами.

Проектом планировки территории предусматривается устройство поперечных профилей шириной в красных линиях от 20 до 80 м.

Поперечные профили улиц, ограничивающих территорию проекта планировки, установлены проектом планировки территории в границах квартала Южного жилого района города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 09 августа 2012 года № 4560 (с последующими изменениями) и проектом планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети
ул. Молодежной от улицы Новгородской до Окружного шоссе в г. Вологде, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 17 ноября 2023 года № 1973.

В таблице 5 представлены сводные данные количества машиномест, расположенных на территории проекта планировки.

Таблица 5 – Количество машиномест на территории проекта планировки.

| № п/п | Наименование, тип здания | Показа-тели при расчете машино-мест* | Кол-во машиномест | Кол-во машиномест в красных линиях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом № 1 по ГП | 223 | 56 | 55 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом № 2 по ГП | 23 | 12 | 11 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом № 3 по ГП | 187 | 47 | 46 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом № 4 по ГП | 78 | 20 | 19 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом № 5 по ГП | 181 | 46 | 45 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом № 6 по ГП | 23 | 12 | 11 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом № 7 по ГП | 56 | 14 | 14 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом № 8 по ГП | 23 | 12 | 11 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом № 9 по ГП | 138 | 35 | 34 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом № 10 по ГП | 56 | 14 | 14 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом № 11 по ГП | 118 | 33 | 26 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом № 12 по ГП | 210 | 56 | 49 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом № 13 по ГП | 252 | 67 | 59 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом № 14 по ГП | 118 | 33 | 26 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом № 15 по ГП | 212 | 56 | 50 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом № 16 по ГП | 140 | 38 | 32 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом № 17 по ГП | 140 | 38 | 32 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом № 18 по ГП | 138 | 38 | 31 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом № 19 по ГП | 138 | 38 | 31 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом № 21 по ГП | 88 | 25 | 19 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом № 22 по ГП | 130 | 36 | 29 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом № 23 по ГП | 130 | 36 | 29 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом № 24 по ГП | 100 | 28 | 22 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом № 25 по ГП | 130 | 36 | 29 |
| 20 | Детский сад на 350 мест |  | 10 |  |
| 26 | Многофункциональный комплекс | 300 кв. м торг. пл. 20 раб. | 83 |  |
| 27 | Многофункциональный комплекс | 900 кв. м торг. пл. 20 раб. | 191 |  |
| 28 | Административное здание | 30 раб. | 20 |  |
| 29 | Административное здание | 70 раб. | 40 |  |
|  | ИТОГО: |  | 1 170 | 724 |

*- Расчет производился на основании т. 9.5.11 МНГП ГО города Вологды.

Количество квартир принято ориентировочно, из расчета средней площади квартиры 55 кв. м.

Расчет необходимого количества парковочных мест произведен на основании таблиц 9.5.2, 9.5.8 и п. 4.2.17 – 4.2.19  МНГП ГО города Вологды.

1. Уровень автомобилизации легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, принимается:

- на 2027 год – 492 легковых автомобиля на 1000 чел.

Площадь территории для постоянного хранения транспортных средств составляет на 4 761 человек: 4,761 х 492 машиноместа x 12,3 кв. м = 28 811 кв. м (2 342 м/м);

Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей в пределах территорий жилых районов, кварталов (микрорайонов) на расчетный срок составляет 70% расчетного количества автомобилей, в том числе 35% в жилых районах.

Для временного хранения автомобилей требуется:

28 811 х 0,70 = 20 167 кв. м (1 639 м/м);

В том числе в жилых районах:

28 811 х 0,35 = 10 083 кв. м (820 м/м);

2. В соответствии с МДС 30-3.2011, а также Единой методикой классифицирования жилых новостроек по потребительскому качеству (классу), разработанной по заказу Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства и утвержденной Национальным Советом Российской Гильдии Риэлторов, расчетное количество машино-мест для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок в зависимости от категории жилищного фонда по уровню комфортности принимается 1.2 м/м на квартиру для типа комфортности «Эконом-класс».

Расчетное количество машиномест для постоянного хранения легковых автомобилей составит: 4 761 х 1.2 = 5 713 м/м (70 272 кв. м);

Расчетное количество машиномест для гостевых парковок легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, на расчетный срок составит 0.5 машиноместа на 1 квартиру: 1.5 x 0.35 = 0.525 ~= 0.5. На 3032 квартир количество машиномест в качестве гостевых парковок легковых автомобилей составит 1 516 м/м (18 646 кв. м).

В непосредственной близости от территории проекта планировки расположена территория гаражного кооператива площадью 47 000 кв. м, который является местом для постоянного хранения личного автотранспорта и находится в пределах пешей доступности от проектируемых жилых многоквартирных домов (500 м).

На открытых парковках с твердым покрытием следует предусматривать зеленые насаждения с высадкой на них крупномерных лиственных деревьев и кустарников из расчета не менее 10% от площади, занимаемой парковкой (с учетом проездов), по периметру и среди участков парковки, рядами между рядов парковки и на парковках вдоль улиц – регулярно (через 5-15 м) вместо отдельных парковочных мест.

Ближайшая остановка общественного транспорта расположена за границами территории проекта планировки, на Пошехонском шоссе (остановка «Областная детская больница»), удаленность не более 800 м. Планируемые к размещению остановки общественного транспорта расположены на ул. Новгородской и на ул. Молодежной.

  - Инженерная инфраструктура.

Территория проекта планировки вблизи границы проектирования обеспечена всей необходимой инженерной инфраструктурой.

Охранные зоны от инженерных коммуникаций приняты в соответствии с МНГП ГО города Вологды, приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями).

На территории проекта планировки присутствуют существующие и строящиеся сети электроснабжения, также проектом планировки предусмотрено строительство новых сетей электроснабжения и связи.

Источником электроснабжения принята существующая электроподстанция
ПС 220/10/10 кВ ГПП-2 ООО «ЭТА». Электроснабжение жилого микрорайона планируется осуществить в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение ООО «Энерготранзит Альфа» (от 19.05.2014 № 236-1) от предложенной точки ЗРУ-10 кВ ПС 220/10/10 кВ ГПП-2 ООО «ЭТА», яч. 33 (4СШ), 52 (3СШ) –
с размещением РТП-1 10/0,4 кВ и яч. 11 (1СШ), 18 (2СШ) – с размещением РТП-2
10/0,4 кВ.

Проектом предусмотрена прокладка кабельных линий электропередач 10кВ в границах красных линий к планируемым трансформаторным пунктам, размещаемых на территории жилого микрорайона (ТП) и далее по ВЛ 0,4 кВ – к потребителю.

Расчет электрических нагрузок и выбор мощности трансформаторных подстанций приведен в таблице 7.

Потребителями электроэнергии являются многоквартирные жилые дома с электрическими плитами.

На территории проекта планировки планируется размещение комплектных трансформаторных подстанций. В связи с проектированием новых улиц, проектом планировки предусмотрено освещение данных улиц.

Охранные зоны от инженерных коммуникаций приняты в соответствии с МНГП ГО города Вологдаы, приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с последующими изменениями).

Проектом предлагается обеспечить планируемые объекты на территории жилого микрорайона фиксированной телефонной связью, а также услугами Интернета. Предполагаемая точка подключения – существующая сеть связи, расположенная в границах проектирования.

На территории проекта планировки присутствуют существующие сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, к которым планируется подключение новых проектируемых инженерных сетей.  Проектом планировки предусмотрено проектирование новых сетей. Согласно выданным техническим условиям ресурсоснабжающих организаций, на территории проекта планировки планируется размещение сетей хозяйственно - питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, газоснабжения, теплоснабжения. Также предусмотрено устройство газорегуляторного пункта шкафного типа сетей газоснабжения. Подключение проектируемых сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, ливневой канализации, газоснабжения, теплоснабжения осуществляется в существующие городские сети.

# Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

- инженерная защита территории – включает строительство и использование защитных сооружений различного назначения. Противорадиационные укрытия (ПРУ) должны обеспечивать защиту людей от поражающих факторов при ЧС природного и техногенного характера: катастрофического затопления, аварийно-химических и бактериологических опасных веществ, радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений этих продуктов, высоких температур и продуктов горения при пожарах, от обрушения зданий  и сооружений при взрывах.

- повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

- оповещение населения – создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

- организационные меры – охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в масштабах страны осуществляется в настоящее время в рамках Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2006 года № 1 (с последующими изменениями).

Предупреждение ЧС проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Ближайшая специализированная пожарно-спасательная часть расположена по адресу: улица Псковская, 20, на расстоянии 1,9 км от территории проекта планировки (не более 10 минут прибытия).

Сооружением, предназначенным для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, является подземная часть проектируемого здания общеобразовательной школы.

- Водные объекты в границах территории проектирования.

Территория проекта планировки расположена в квартале, ограниченной 
Окружным шоссе – улицей Молодежной – проектируемыми улицами.

Согласно письму Филиала ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» от 
04 февраля 2019 года № 04-19/205 (Приложение 5) река Путка – левобережный приток реки Шограш. Берет свое начало в районе д. Родионцево. Течет на северо-восток, по южным окрестностям г. Вологды. Водосброс реки Путка представляет собой плоскую равнину, практически по всей территории урбанизированную. Длина водотока составляет 3,1 км.

Долина реки Путка неявно выраженной формы, занята хозяйственными постройками. Пойма реки чередующаяся, шириной до 70 м, высотой до 2,0-2,5 м по отношению к дну русла. Поверхность сравнительно ровная. Затопление поймы происходит в максимальные по водности годы на глубину до 0,5-1,0 м. Русло водотока извилистое, хорошо врезанное, значительно зарастает водной растительностью, захламлено остатками кустарниковой растительности. Ширина русла в межень 0,3-0,5 м, при средней глубине 0,1-0,3 м. Грунты, слагающие русло, представлены глиной и суглинками. Берега пологие, подвергаются размыву.

Максимальный уровень воды 1% обеспеченности реки Путка в районе Осановской рощи составляет 125,84 м БС.

Река Путка имеет водный режим, характерный для рек Северо-Запада европейской территории России, имеющих обычное смешанное питание с преобладаем снегового. Максимальная высота подъема уровня воды в весеннее половодье (вторая декада апреля – середина первой декады мая) может достигать 2,0-2,5 м над дном русла. Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней – летне-осенней меженью. Средняя высота подъема уровней воды при дождевых паводках – 0,4-0,6 м, максимальная – 1,2 м над дном русла. На долю зимнего периода приходится 1-5% годового стока реки. Зимняя межень отмечается в конце октября - начало ноября и продолжается 4,5-6 месяцев. В этот период устанавливается ледяной покров. Минимальный сток реки отмечается в период с января по март. Вскрытие ледяного покрова наблюдается в первой декаде апреля, ледоход незначительный.

В местах пересечения с улично-дорожной сетью и планировочной организацией территории в границах элемента планировочной структуры русло реки Путки сохраняется путем прокладки водопропускной трубы.

Территория не требует защиты от подтопления, поскольку естественные отметки земли расположены выше уровня подтопления.

Вертикальная планировка — это комплексное преобразование естественного или существующего рельефа территории города для размещения зданий, сооружений, дорожно-транспортных коммуникаций и организации поверхностного стока атмосферных вод. Она является основной частью инженерной подготовки территории. Рельеф с уклонами 0,005-0,1 на необводнённых непросадочных грунтах наиболее благоприятен для городского строительства. Вертикальная планировка должна быть увязана с уличной сетью, которая принимает поверхностный сток талых и дождевых вод от застройки и сбрасывает в систему дождевой канализации.

Наружная дождевая канализация предназначена для отведения поверхностных атмосферных и талых вод с городской территории и выпуска их в водоём.

# Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Настоящим проектом предусмотрены следующие архитектурно-планировочные и инженерно-технические мероприятия:

- функциональное зонирование территории;

- развитие улично-дорожной сети;

- благоустройство, озеленение участка проектирования;

- организация отвода поверхностных вод открытым типом для отвода дождевой воды;

- создание санитарно-защитных и охранных зон от нормируемых объектов.

Проектные решения  направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Территория проекта планировки расположена за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

В пределах территории проекта планировки присутствуют охранные зоны инженерных сетей и санитарно-защитные зоны зданий и сооружений.

Планировка территории разработана с учетом санитарных разрывов между зданиями, требованиями к инсоляции. Размещение производственных объектов на территории проекта планировки не предусмотрено.

Вывоз мусора осуществляется специальным автотранспортом лицензированной организацией на полигон ТБО города Вологда.

Очистка территории от твердых отходов и мусора осуществляется путем сбора специализированным транспортом по рабочему расписанию с вывозом на полигон ТКО.

Существующие и строящиеся площадки с мусорными баками размещены на расстоянии более 20 метров от жилых зданий, детских, спортивных площадок и в радиусе доступности не более 100 м от входов в жилые здания.

На территории объекта отсутствуют производственные процессы, являющиеся источниками значительного шумового воздействия.

Вертикальная планировка территории выполнена на основании данных топографической съемки и с учетом сложившейся ситуации. На территории проекта планировки наблюдается естественное понижение рельефа в сторону Пошехонского шоссе. Проектом определены планировочные отметки земли на перекрестках улиц и в местах изменения уклона. Продольные и поперечные уклоны покрытий улиц, проездов, тротуаров соответствуют допустимым нормами СНиП и СП и не препятствуют движению автотранспорта и пешеходов. Вертикальная планировка обеспечивает  рациональный баланс земляных работ. Проектные отметки увязаны с существующими отметками прилегающих территорий. Перепад высотных отметок рельефа в пределах рассматриваемой территории варьируется в пределах от 126,9 до 131,9 м.

В соответствии с  приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034 «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с последующими изменениями), наибольший продольный уклон проезжей части не превышает 70 ‰.

Отвод талых вод предусмотрен в проектируемую ливневую канализацию, и далее через локальные очистные сооружения.

# Обоснование очередности планируемого развития территории.

В данный момент вблизи территории проекта планировки ведется строительство многоквартирных жилых домов по улице Новгородская.

# Положение об очередности планируемого развития территории.

Таблица 6.

| № п/п | Тип застройки | Строительство объектов по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 | 2029 |  |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  | 2034 | 2035 |
| 1 | Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирный дом № 1 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный дом № 2 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Многоквартирный дом № 3 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Многоквартирный дом № 4 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Многоквартирный дом № 5 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Многоквартирный дом № 6 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Многоквартирный дом № 7 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Многоквартирный дом № 8 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Многоквартирный дом № 9 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Многоквартирный дом № 10 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Многоквартирный дом № 11 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Многоквартирный дом № 12 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Многоквартирный дом № 13 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Многоквартирный дом № 14 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Многоквартирный дом № 15 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Многоквартирный дом № 16 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Многоквартирный дом № 17 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Многоквартирный дом № 18 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Детское дошкольное учреждение на 350 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Многоквартирный дом № 21 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Многоквартирный дом № 22 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоквартирный дом № 23 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Многоквартирный дом № 24 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Многоквартирный дом № 25 по генплану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Многофункциональный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Многофункциональный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Детское дошкольное учреждение на 350 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов обслуживания.

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели |  |  |  | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности | в границах проекта планировки | в радиусе территориальной доступности |
|  |  | норматив |  | требуется |  |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т.д.) | кв. м/1000 человек | 1949.4 |  | 9347 | радиус транспортной доступности - 1 час |  | Стадион Локомотив, Физкультурно-оздоровительный комплекс, общая площадь 10 900 кв.м в границах проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе |
| Спортивные залы | кв. м площади пола зала/1000 человек | 350 |  | 1678 | радиус транспортной доступности - 1 час |  | Спортивный зал, Ярославская, 34 б, С.Преминина, 10, Физкультурно-оздоровительный комплекс, общая площадь 10 900 кв.м в границах проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м общей площади/ 1000 человек | 70 - 80 |  | 335 | 500 м |  | Спортивный зал, Ярославская, 34 б, С.Преминина, 10, Физкультурно-оздоровительный комплекс, общая площадь 10 900 кв.м в границах проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе |
| Бассейн общего пользования | кв. м зеркала воды/1000 человек | 20 - 25 |  | 96 | радиус транспортной доступности - 1 час | - | Бассейн «Динамо», бассейн «Лагуна» |
| Детско-юношеская спортивная школа | кв. м площади пола зала/1000 человек | 10 |  | 47,9 | радиус транспортной доступности - 1 час | - | ДЮСШ, Молодежная, 26 |
| Многофункциональн.физкультурно-оздоровительные комплексы, в т.ч. универсальные игровые залы, плавательные бассейны и крытые ледовые арены | мест/1000 человек | по заданию на проектирование |  |  | радиус транспортной доступности - 1 час |  | Ледовый дворец Пугачева 44, Физкультурно-оздоровительный комплекс, общая площадь 10 900 кв.м в границах проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | мест/1000 человек | - при охвате 85% - 64; - при охвате 100% - 76 |  | - при охвате 85% - 305; - при охвате 100% - 362 | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 300 м; - при одно-, двухэтажной застройке - 500 м | Детское дошкольное учреждение на 350 мест |  |
| Общеобразовательные организации* | мест/1000 человек | 108 |  | 554 | Радиус пешеходной доступности - 500 м |  | Общеобразовательная школа на 1224 чел. в границах проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе |
| Образовательные организации дополнительного образования детей: |  | 10% общего числа школьников, в том числе: |  | 51,7 | Радиус пешеходно-транспортной доступности - 30 мин. |  | Новгородская, 9в, ​Яшина, 40а, ​Ярославская, 33 |
| - дворец (дом) творчества школьников ​ | мест/1000 человек | 3.3% |  | 1 |  |  | Ярославская, 30 |
| - станция юных техников | мест/1000 человек | 0.9% |  | 1 |  |  | п. Победы, 72 |
| - станция юных натуралистов | мест/1000 человек | 0.4% |  | 1 |  |  | Горького, 101 |
| - станция юных туристов | мест/1000 человек | 0.4% |  | 1 |  |  | Горького, 101 |
| - детско-юношеская спортивная школа | мест/1000 человек | 2.3% |  | 1 |  |  | ДЮСШ Молодежная, 26 |
| - детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) ​ | мест/1000 человек | 2.7% |  | 1 |  |  | Пошехонское шоссе, 21, ​ Казакова, 13а |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары для взрослых и детей (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, перинатальные центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями | коек/1000 человек | По заданию на проектирование, но не менее 13.47. Для беременных женщин и рожениц (в расчете на женщин в возрасте 15 - 49 лет) - 0.85 (из общего числа коек в стационарах). Для детей норму на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1.5 |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час ​ |  | Пошехонское шоссе, 23 ​Пошехонское шоссе, 31 |
| Полустационарные учреждения, в том числе дневные стационары | коек/1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 1.42 |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Пошехонское ш., 23 ​Пошехонское ш., 31 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара** | посещений в смену/1000 человек | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18.15 |  |  | Радиус пешеходной доступности - 1000 м |  | Поликлиника на 300 посещений в границах проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе |
| Кабинеты врачей общей (семейной) практики | объектов | по заданию на проектирование |  |  | Радиус пешеходной доступности - 500 м | Кабинет врача предусматривается во встроенно-пристроенных помещениях проектируемых жилых домов в границах планировочного элемента |  |
| Станция (подстанция) скорой помощи | объектов | 1 на 10 тысяч человек |  |  | Радиус доступности - 15 мин. на специальном автомобиле​ |  | Архангельская, 5 |
| Аптека | объектов | 1 на 13 тысяч человек |  |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; | Аптека предусматривается во встроенно-пристроенных помещениях проектируемых жилых домов в границах планировочного элемента |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | кв. м общей площади/1 ребенка (до 1 года) | 1 |  |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; |  |  |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м общей площади/ 1000 человек | 50 | 240 |  | Радиус пешеходной доступности - 500 м | Многофункциона-льный комплекс |  |
| Культурно-досуговые учреждения клубного типа | зрительских мест/1000 человек | 20 |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час​ |  | Ярославская, 25а |
| Общедоступная универсальная библиотека | объектов | 1 на 10 тысяч человек |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час​ |  | Ярославская, 30 |
| Детская библиотека | объектов | 1 на 4 - 7 тысяч школьников и дошкольников |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Советский проспект, 20 |
| Юношеская библиотека | объектов | 1 на 17 тысяч человек |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Ярославская, 30 |
| Музеи | объектов | 4 - 5 на городской округ |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час​ |  | Сергея Орлова, 15в |
| Выставочные залы, галереи | объектов | 2 на городской округ |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Сергея Орлова, 15в |
| Театры | зрительских мест/1000 человек | 5 - 8 |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час ​ |  | Советский проспект, 1 |
| Концертные залы, филармонии | объектов | 1 на городской округ |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Лермонтова, 21 |
| Кинотеатры | объектов | 1 на 100 тысяч человек |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Пошехонское шоссе, 22 |
| Парки культуры и отдыха | объектов | 1 на 100 тысяч человек |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Парк победы |
| Культурно-развлекательные, киноконцертные комплексы | объектов | по заданию на проектирование |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Пошехонское шоссе, 22 |
| Танцевальные залы | мест/1000 человек | 6 |  |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Ярославская, 33 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом*** | мест/1000 человек | 6 - 9 | 30 |  | Радиус транспортной доступности - 1 час |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс, общая площадь 10900 кв.м в границах проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе |
| Объекты, необходимые для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение почтовой связи | объект | 1 на 9 тысяч человек |  |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; | Многофункциона-льный комплекс |  |
| Объекты общественного питания | мест/1000 человек | 40 (8) | 191 |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; | Многофункциона-льный комплекс |  |
| Торговые объекты | кв. м торговой площади/ 1000 человек | 458.51 (100) | 2196 |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; | Многофункциона-льный комплекс |  |
| Магазин кулинарии | кв. м торговой площади/ 1000 человек | 6 (3) | 28 |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; - при одно- и двухэтажной застройке - 800 м | Многофункциона-льный комплекс |  |
| Объекты бытового обслуживания | рабочих мест/1000 человек | 9 (2) | 43 |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; | Многофункциона-льный комплекс | Новгородская, 35 |
| Прачечные | кг белья в смену | 120 (10) |  |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; | Многофункциона-льный комплекс |  |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11.4 (4) |  |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; | Многофункциона-льный комплекс |  |
| Банно-оздоровительный комплекс, баня, сауна | помывочных мест/1000 человек | 3 | ​ 14 |  | Радиус пешеходной доступности: - при многоэтажной застройке - 500 м; |  | Новгородская 35 |

*- ссылка на общеобразовательную школу согласно проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе при условии загрузки согласно вышеуказанного проекта планировки 196 чел. (запас 474 места)

**- ссылка на поликлинику согласно проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе при условии загрузки согласно вышеуказанного проекта планировки 18 посещений/см. (запас 264 посещения/см)

***- ссылка на физкультурно-оздоровительный комплекс согласно проекта планировки территории, ограниченной улицей Молодежной – рекой Путка – улицей Новгородской – рекой Шограш – Окружным шоссе при условии загрузки согласно вышеуказанного проекта планировки 11 мест чел. (запас 259 места)

Таблица 7 – Расчет электрической нагрузки на застройку территории, ограниченной Окружным шоссе – улицей Молодежной – проектируемыми улицами.

| Наименование | Количество квартир | Руд кв, кВт | Ркв, кВт | Рлифт, кВт |  | Рс, кВт | Рввод, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рус, кВт | n |  |  |
| Жилое здание № 1 многоквартирн. (проектир.) | 225 | 1.35 | 303.8 | 8 | 5 | 4 | 305.9 |
| Жилое здание № 2 многоквартирн. (проектир.) | 25 | 2.18 | 54.5 |  |  | 4 | 52.9 |
| Жилое здание № 3 многоквартирн. (проектир.) | 190 | 1.37 | 260.3 | 8 | 4 | 4 | 261.1 |
| Жилое здание № 4 многоквартирн. (существ.) | 80 | 1.6 | 128.0 | 16 | 1 | 4 | 130.2 |
| Жилое здание № 5 многоквартирн. (ранее. проектир.) | 183 | 1.38 | 252.5 | 8 | 4 | 4 | 254.1 |
| Жилое здание № 6 многоквартирн. (проектир.) | 25 | 2.18 | 54.5 |  |  | 4 | 52.9 |
| Жилое здание № 7 многоквартирн. (проектир.) | 58 | 1.73 | 100.3 |  |  | 4 | 94.6 |
| Жилое здание № 8 многоквартирн. (проектир.) | 25 | 2.18 | 54.5 |  |  | 4 | 52.9 |
| Жилое здание № 9 многоквартирн. (существ.) | 140 | 1.44 | 201.6 | 8 | 2 | 4 | 197.2 |
| Жилое здание № 10 многоквартирн. (ранее. проектир.) | 58 | 1.73 | 100.3 |  |  | 4 | 94.6 |
| Жилое здание № 11 многоквартирн. (проектир.) | 132 | 1.46 | 192.7 | 16 | 1 | 4 | 189.1 |
| Жилое здание № 12 многоквартирн. (проектир.) | 225 | 1.35 | 303.8 | 16 | 2 | 4 | 300.7 |
| Жилое здание № 13 многоквартирн. (проектир.) | 267 | 1.33 | 355.1 | 16 | 4 | 4 | 368.4 |
| Жилое здание № 14 многоквартирн. (существ.) | 132 | 1.46 | 192.7 | 16 | 1 | 4 | 189.1 |
| Жилое здание № 15 многоквартирн. (ранее проектир.) | 132 | 1.46 | 192.7 | 16 | 1 | 4 | 189.1 |
| Жилое здание № 16 многоквартирн. (проектир.) | 150 | 1.43 | 214.5 | 16 | 2 | 4 | 219.4 |
| Жилое здание № 17 многоквартирн. (проектир.) | 150 | 1.43 | 214.5 | 16 | 2 | 4 | 219.4 |
| Жилое здание № 18 многоквартирн. (проектир.) | 150 | 1.43 | 214.5 | 16 | 2 | 4 | 219.4 |
| Жилое здание № 19 многоквартирн. (существ.) | 150 | 1.43 | 214.5 | 16 | 2 | 4 | 219.4 |
| Жилое здание № 21 многоквартирн. (ранее проектир.) | 100 | 1.5 | 150.0 | 16 | 2 | 4 | 160.7 |
| Жилое здание № 22 многоквартирн. (проектир.) | 143 | 1.44 | 205.9 | 16 | 2 | 4 | 211.6 |
| Жилое здание № 23 многоквартирн. (проектир.) | 143 | 1.44 | 205.9 | 16 | 2 | 4 | 211.6 |
| Жилое здание № 24 многоквартирн. (проектир.) | 115 | 1.48 | 170.2 | 16 | 2 | 4 | 179.1 |
| Жилое здание № 25 многоквартирн. (существ.) | 143 | 1.44 | 205.9 | 16 | 2 | 4 | 211.6 |
| Детский сад № 20 | 350 | 0.46 | 161 |  |  | 15 | 158.8 |
| Многофункциональный комплекс № 26, кв. м | 2970 | 0.23 | 683.1 |  |  | 15 | 633.9 |
| Многофункциональный комплекс № 27, кв. м | 9190 | 0.1 | 919 |  |  | 15 | 848.6 |
| Административное здание, кв. м | 4700 | 0.054 | 253.8 | 16 | 1 | 20 | 257.8 |
| Административное здание, кв. м | 8400 | 0.054 | 453.6 | 16 | 1 | 20 | 439.6 |
|  |  |  |  |  |  | Итого, кВт: | 6924.0 |